Échelle.com · Version 1.0 du 1er octobre 2026 · echelle.com/pro/documents/plan-de-prevention/

Plan de prévention : intervention d'une entreprise extérieure, travaux en hauteur

Modèle générique, à adapter à votre chantier et à votre évaluation des risques. Il ne remplace ni la notice du fabricant ni les documents exigés par votre client ou votre organisme de prévention.

Établi en commun par l'entreprise utilisatrice et la ou les entreprises extérieures, après l'inspection commune préalable et avant le début des travaux (Code du travail, articles R4512-2 à R4512-12). Les parties grisées sont des exemples à adapter.

1. L'opération

| Objet des travaux |  |
| --- | --- |
| Lieu précis (bâtiment, zone, niveau) |  |
| Dates prévues, horaires |  |
| Nombre total d'heures prévisible (sous-traitants compris, sur 12 mois) |  |
| Plan établi par écrit parce que | ☐ 400 heures ou plus sur 12 mois au plus ☐ travaux dangereux de l'arrêté du 19 mars 1993 : ☐ BTP avec risque de chute de plus de 3 m ☐ pièces nues sous tension supérieure à la TBT ☐ autre : ……… ☐ choix des entreprises |

2. Les entreprises

| Rôle | Raison sociale, adresse | Responsable (nom, fonction, téléphone) | Effectif sur place |
| --- | --- | --- | --- |
| Entreprise utilisatrice |  |  |  |
| Entreprise extérieure |  |  |  |
| Sous-traitant |  |  |  |
| Sous-traitant |  |  |  |

| Postes susceptibles de relever du suivi individuel renforcé (R4512-9) |  |
| --- | --- |

3. L'inspection commune préalable

| Date et participants |  |
| --- | --- |
| Lieux, installations et matériels prêtés visités |  |
| Secteur d'intervention délimité |  |
| Zones dangereuses et leur matérialisation |  |
| Voies de circulation (piétons, véhicules, engins) et accès aux locaux mis à disposition |  |

4. Les risques d'interférence et les mesures

Une ligne par phase dangereuse : qui fait quoi, quand, avec quelle mesure (R4512-6 et R4512-8). Exemples propres aux travaux en hauteur, à compléter ou à rayer.

| Phase de travail | Risque | Mesure de prévention | Entreprise chargée |
| --- | --- | --- | --- |
| Accès au poste en hauteur | chute de hauteur | équipement à protection collective (échafaudage, PIRL, nacelle) ; échelle comme accès seulement |  |
| Travail en bordure de vide, en toiture ou sur une trémie | chute de hauteur | garde-corps ou filets ; à défaut, harnais relié à un ancrage défini, jamais seul |  |
| Travail au-dessus d'une zone occupée | chute d'objets | balisage et interdiction de passage sous la zone, plinthes, outils attachés |  |
| Co-activité avec la production ou d'autres entreprises | heurt, chute d'objets | horaires décalés, zone réservée, consignes communes |  |
| Circulation d'engins et de chariots | renversement d'un équipement | zone d'évolution balisée, circulation détournée |  |
| Lignes et installations électriques | électrisation | consignation ou distance de sécurité définie avec l'exploitant |  |
| Vent, pluie, gel, orage | chute, renversement | arrêt des travaux en hauteur (R4323-68) ; limites de vent de la notice |  |

5. Les équipements de travail en hauteur

| Équipement | Fourni par | Vérifié le (avant mise en service) | Utilisateurs formés ou autorisés |
| --- | --- | --- | --- |
| Échafaudage fixe ou roulant |  |  | attestation de compétences (R 408, R 457) |
| PIRL ou PIR |  |  |  |
| Nacelle (PEMP) |  |  | autorisation de conduite (R4323-56) |
| Échelle ou escabeau (accès seulement, sauf R4323-63) |  |  |  |
| Harnais et ancrages |  |  | formation au port du harnais |

6. Instructions aux travailleurs et accueil

☐ Consignes de sécurité de l'entreprise utilisatrice transmises (R4512-4)   ☐ Accueil sur place : dangers, zones dangereuses, protections collectives et individuelles, voies d'accès et issues de secours (R4512-15)   ☐ Permis ou autorisations internes : ………

7. Premiers secours et urgence

| Organisation des premiers secours (R4512-8, 4°) |  |
| --- | --- |
| Numéros d'urgence et point de rendez-vous des secours |  |
| Sauveteurs secouristes du travail présents |  |
| Secours d'une personne suspendue dans son harnais : qui, avec quel moyen, en combien de temps |  |

8. Locaux, installations et documents

| Locaux et installations mis à disposition, répartition de leur entretien (R4512-10) |  |
| --- | --- |
| Documents joints : repérage de l'amiante (R4512-11), notices, plans, PV de réception |  |

9. Mises à jour

| Date | Ce qui change (travaux, équipes, équipements, conditions) | Visas |
| --- | --- | --- |

10. Signatures

La signature n'est pas exigée par le texte, mais elle est fortement recommandée par l'INRS : elle atteste l'accord des entreprises. Si un responsable change en cours d'opération, son successeur signe le plan.

| Entreprise | Nom et fonction | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Entreprise utilisatrice |  |  |  |
| Entreprise extérieure |  |  |  |
| Sous-traitant |  |  |  |

Quand le plan est écrit obligatoirement (R4512-7, R4512-12) Il est tenu, pendant toute la durée des travaux, à la disposition de l'inspection du travail, des agents de prévention de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l'OPPBTP. Le chef de l'entreprise utilisatrice informe par écrit l'inspection du travail de l'ouverture des travaux. Hors champ : chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à coordination (plan général de coordination, PPSPS) et chantiers clos et indépendants (R4511-3).