Échelle.com · Version 1.0 du 1er octobre 2026 · echelle.com/pro/documents/registre-verification-echafaudage/

Registre de vérification d'échafaudage : mise en service, chaque jour, chaque trimestre

Modèle générique, à adapter à votre chantier et à votre évaluation des risques. Il ne remplace ni la notice du fabricant ni les documents exigés par votre client ou votre organisme de prévention.

Trois fiches pour les trois vérifications de l'arrêté du 21 décembre 2004, échafaudage fixe ou roulant, quelle que soit sa hauteur. Grilles construites sur la structure des annexes 3 bis à 6 de la recommandation R 457, reformulées et étendues aux échafaudages de pied.

L'échafaudage

| Chantier, adresse, emplacement |  |
| --- | --- |
| Type | ☐ échafaudage de pied (fixe) ☐ échafaudage roulant ☐ autre : ……… |
| Marque, modèle, norme ou marque NF |  |
| Classe de charge, hauteur du plancher le plus haut, nombre de niveaux |  |
| Monté par (entreprise, responsable du montage) |  |
| Documents sur place | ☐ notice du fabricant ☐ plan de montage ☐ note de calcul ☐ PV de réception |

Fiche 1 · Vérification avant mise ou remise en service

| Motif | ☐ première utilisation ☐ changement de site, démontage puis remontage ☐ changement de configuration, choc, accident ou incident ☐ conditions d'utilisation, atmosphériques ou d'environnement modifiées ☐ interruption d'au moins un mois |
| --- | --- |

OK = conforme · NC = non conforme (à lever avant toute utilisation).

Examen d'adéquation

| N° | Point | OK | NC | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Travaux prévus compatibles avec l'échafaudage : hauteur de travail, nombre de personnes, efforts |  |  |  |
| A2 | Classe de charge adaptée aux charges prévues sur le plancher (matériaux, équipements) |  |  |  |
| A3 | Sol et appuis : résistance suffisante, dévers acceptable, espace libre suffisant |  |  |  |
| A4 | Distance aux réseaux, aux lignes électriques en particulier, suffisante |  |  |  |
| A5 | Vent : vitesses limites de la notice connues (travail, mise en sécurité), consigne d'arrêt prévue |  |  |  |

Examen de montage et d'installation

| N° | Point | OK | NC | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Éléments tous du même fabricant et du même modèle, vérifiés avant montage |  |  |  |
| M2 | Montage conforme à la notice ou au plan de montage (verrous, goupilles, diagonales) |  |  |  |
| M3 | Calages, vérins, roues freinées ; stabilisateurs ou amarrages en place selon la notice |  |  |  |
| M4 | Montants verticaux |  |  |  |
| M5 | Chaque plancher protégé : garde-corps entre 1 m et 1,10 m, lisse intermédiaire, plinthe de 10 à 15 cm |  |  |  |
| M6 | Accès sûrs (trappes, échelles intégrées, escalier) ; planchers jointifs |  |  |  |
| M7 | Échafaudage fixe : vide de 20 cm au plus entre le plancher et l'ouvrage ; filets et bâches fixés |  |  |  |
| M8 | Charge admissible affichée sur l'échafaudage et sur chaque plancher ; zone balisée |  |  |  |

Examen de l'état de conservation

| N° | Point | OK | NC | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Aucune déformation permanente des cadres, poteaux, lisses ou planchers |  |  |  |
| E2 | Aucune corrosion avec perte d'épaisseur, aucune fissure, aucune soudure amorcée |  |  |  |
| E3 | Verrous de planchers, crochets, liaisons et fixations en place, sans jeu anormal |  |  |  |
| E4 | Garde-corps, plinthes, trappes et accès présents et bien installés |  |  |  |
| E5 | Amarrages et appuis tenus ; calages, stabilisateurs, roues et freins en état |  |  |  |
| E6 | Planchers complets, sans encombrement ; aucune charge au-delà de l'admissible |  |  |  |
| E7 | Charges admissibles toujours affichées ; notice présente sur le chantier |  |  |  |

| Conclusion | ☐ apte à la mise en service ☐ non apte : anomalies à lever ci-dessus |
| --- | --- |
| Vérifié le, par (nom, entreprise) |  |
| Attestation de compétences du vérificateur (type, date) |  |
| Inscrit au registre de sécurité le / signature |  |

Fiche 2 · Vérification journalière

Chaque jour d'utilisation, examen de l'état de conservation en faisant le tour de l'échafaudage (points E1 à E7 de la fiche 1). Échafaudage roulant : fiche placée à la trappe d'accès, comme le propose la R 457 ; avant chaque déplacement et chaque reprise, roues freinées et stabilisateurs en place.

| Dernière vérification de mise en service ou trimestrielle, le |  |
| --- | --- |

| Date | ☐ RAS | Anomalie constatée | Mesure prise (et inscription au registre) | Nom | Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Toute anomalie est inscrite au registre de sécurité et levée avant de remonter sur l'échafaudage. Seules les personnes titulaires d'une attestation de compétences délivrée par l'employeur font ces vérifications.

Fiche 3 · Vérification trimestrielle (examen approfondi)

Aucun échafaudage ne reste en service sans un examen approfondi de son état de conservation datant de moins de trois mois (arrêté du 21 décembre 2004, article 6).

| Date de la mise en service ou du dernier examen approfondi |  |
| --- | --- |
| Examen approfondi à faire au plus tard le |  |

| N° | Point | OK | NC | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Aucune déformation permanente des cadres, poteaux, lisses ou planchers |  |  |  |
| E2 | Aucune corrosion avec perte d'épaisseur, aucune fissure, aucune soudure amorcée |  |  |  |
| E3 | Verrous de planchers, crochets, liaisons et fixations en place, sans jeu anormal |  |  |  |
| E4 | Garde-corps, plinthes, trappes et accès présents et bien installés |  |  |  |
| E5 | Amarrages et appuis tenus ; calages, stabilisateurs, roues et freins en état |  |  |  |
| E6 | Planchers complets, sans encombrement ; aucune charge au-delà de l'admissible |  |  |  |
| E7 | Charges admissibles toujours affichées ; notice présente sur le chantier |  |  |  |

| Conclusion | ☐ maintien en service ☐ retrait jusqu'à la levée des anomalies |
| --- | --- |
| Vérifié le, par (nom, entreprise, attestation) |  |
| Prochain examen approfondi au plus tard le |  |
| Inscrit au registre de sécurité le / signature |  |

Les échéances Avant la mise en service, et à nouveau après un changement de site, de configuration, un choc, un incident, un changement des conditions ou une interruption d'au moins un mois : fiche 1. Chaque jour d'utilisation : une ligne de la fiche 2. Au moins une fois tous les trois mois : fiche 3. Les résultats sont consignés au registre de sécurité, tenu sur papier ou en version numérique (Code du travail, articles R4323-25 et R4323-27).